خطوط تولید پچکورد و پیگتیل (Patchcord & Pigtail Production Linse)

فیبر نوری در حالت عادی امکان اتصال به تجهیزات ارتباطی را ندارد. برای ایجاد امکان اتصال فیبر به ادوات و تجهیزات ارتباطی نیاز به اتصالات متناسب با وسایل است. یکی از معمولترین روش های نصب اتصال روی تار فیبر نوری استفاده از پیگتیل میباشد. پیگتیل فیبر نوری تکهای کوتاه از فیبر است که قطعه اتصال بر روی آن نصب است. فیبر پس از ورود به پچپنل یا باکسهای دیگر به پیگتیل فیوژن میشود و آماده بهرهبرداری است. همچنین برای ارتباط بین پچپنل یا باکس فیبر نوری و تجهیزات ارتباطی نیاز به کابل است. این کابل پچکورد فیبر نوری نام دارد. پچکورد از یک طرف به پچپنل فیبر نوری و از طرف دیگر به تجهیزات ارتباطی مانند ماژول فیبر یا مدیا کانورتر متصل میشود. انتخاب نوع پچ کورد بستگی به نوع اتصالات روی پچ پنل و دستگاهی که قرار است به آن متصل شود دارد. تولید پچکورد و پیگتیل فیبر نوری نیازمند تجهیزات زیر است:

- برش کابل

- دستگاه پرداخت فیبر نوری

- آون پخت فیبر نوری

- دستگاه تمیزکننده اولتراسونیک

مواد اولیه موردنیاز برای تولید کابلهای پچکورد و پیگتیل:

- فیلم پرداخت

- چسب اپوکسی

- روغن پرداخت

- دستمال بدون پرز

تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز برای کنترل کیفیت کابلهای پچکورد و پیگتیل:

- دستگاه تست تلفات عبوری و بازگشتی نوری

- دستگاه میکروسکوپ فیبر نوری

برش کابل Automatic Cable Cutter

دستگاه برش کابل فیبر نوری، دستگاهی مناسب برای برش کابل فیبر نوری indoor در هنگام تولید پچکورد و پیگتیل است. این دستگاه قادر به برش فیبر نوری در اندازه مورد نظر و پیچاندن آن به شکل مارپیچ است.

Technical parameter

| 0.9-6.0 mm | Appropriate cable diameter |
| --- | --- |
| 1-450 m | Cutting length |
| Max. 42 kg | Appropriate weigth |
| 0.1-1.6 m/s | Speed of cutting |
| 90-120 mm | Reel adjustment range |
| 0.4-0.6 mp/cm | Air supply |
| 450 V | Power |

دستگاه آون فیبر نوری Fiber Optic Curing Oven

این دستگاه برای پخت اپوکسی در بست فلزی فیبر نوری و کانکتورها طراحی شده است و قادر به گرمایش 30 کانکتور به صورت همزمان میباشد.

Technical Parameter

| Max. 399oC | Heatng temperature |
| --- | --- |
| 99 min. 59 sec | Time setting |
| 30 connectors | The number of connectors can be placed |
| 320 W × 370 L × 220 H | Machine Size |
| 12 kg | Net weight |
| 5 kgf/cm3 | Consumption air |
| 600 w | Power |

دستگاه پرداخت فیبر نوری Polisher Machine

این دستگاه دارای ویژگیهایی همچون دارا بودن صفحه لمسی قابل برنامهریزی، صفحه نمایش دیجیتال با قابلیت تنظیم سریع (rmp 20-150) و پرداخت با کیفیت بالا میباشد.

دستگاه تمیزکننده اولتراسونیک Ultrasonic Cleaning Machine

تمیزکننده با استفاده از فرکانس بالای اولتراسوند، کثیفیها، روغنها، و دیگر آلودگیها را بدون آسیب رساندن به کانکتورها و دیگر اجزا حذف میکند.

Technical Parameter

| 240×135×100 mm | Tank size |
| --- | --- |
| 120 W | Ultrasonic power |
| 100 W | Heating power |
| 1-20 adjustable | Timer |

دستگاه Gas Crush

به منظور پرس کردن کانکتورها از این دستگاه استفاده میشود.

Technical Parameter

| 200 W ×290 L × 220 H mm | Machine size |
| --- | --- |
| 10 kg | Net weight |
| 5 kgf/cm3 | Consumption of air |
| 110/220 V, 50/60 Hz | Power |